Carte de commande pololu

Les fonctions réalisées pour le contrôle de la carte ont été rassemblé dans un ficher serie.h et serie.cpp. Ils contiennent 5 fonctions :

int commandNum(double num, double max, int * erreur);

int setCommand(BYTE tmp, HANDLE com);

int cominit(char *nom_com, HANDLE* pcom);

int comsend(const void *msg, unsigned int nbOctet, HANDLE com);

void comclose(HANDLE com);

Les trois dernières permettent l’ecriture sur le port serie « COM4 », port serie virtuelle généralement alloué à la carte de commande. Les deux premières fonctions permette de convertir une valeur dans l’intervalle [–max, +max] en une valeur entière entre 0 et 255. tandis que la fonction setCommand permet d’envoyer une consigne entre 0 et 255 à la carte. Il faut noter que cette commande ne fait que controler le servomoteur 0 c’est-à-dire celui qui est le plus près du port USB. Il faut remarquer que la carte doit fonctionner sans le cavalier bleu visible sur la photo puisque nous utilisons le protocole pololu. Enfin, il ne faut pas oublier d’installer le driver de la carte qui peut se trouver à l’adresse :

http://www.pololu.com/products/pololu/0390/usc01a.zip

Il suffit pour cela de lancer le setup contenu dans l’archive.

Pour toute autres informations consulter :

http://www.pololu.com/products/pololu/0390/

La carte de puissance

Documentation sur : http://www.robot-electronics.co.uk/htm/md22tech.htm

Dans notre cas, nous devons interfacer la carte avec la carte de commande pololu. Il faut donc régler la carte en mode RC, en réglant les petits boutons blancs sur le support bleu (en bas à droite sur la photo). Le réglage est le suivant :

Switch 1 : on

Switch 2 : off

Switch 3 : on

Switch 4 : off.

Dans notre application, pour alimenter le PIC (à droite sur la photo) et toute la partie commande de la carte, nous prenons l’alimentation de la carte de commande  qui est, elle, alimentée au travers de la liaison USB. Il faut donc brancher le connecteur avec les fils rouge et marron sur la broche à 5 pins (en bas sur la photo) de la carte de commande, en mettant le rouge sur le + et le marron sur le -. Ensuite, reste à brancher le signal sur la première sortie pour servomoteur de la carte de commande. Il faut bien faire attention, à ce que les masses des deux cartes soient reliées pour que les signaux soient transmis correctement.

De l’autre coté de la carte de puissance se trouve les signaux de puissance. Pour que la carte fonctionne il faut y brancher un générateur entre +motor power(vert) et Motor ground(noir). Dans notre application, nous utilisons du +15 V.  Les deux sorties motor 1 seront quand à elle reliée à la carte de conversion tension-courant et seront branchée à l’aide d’un connecteur, avec fils rouge et marron, sur la fiche prévue à cette effet sur la carte de conversion.

Carte de conversion tension courant

Cette carte est alimentée par un générateur +15 V(rouge),0 V(vert) -15 V(blanc). La tension de commande est branchée soit au travers d’un bornier, soit au travers d’une fiche à deux pins qui se trouvent côte à côte.

La carte doit être bien isolée par rapport au radiateur avec le morceau de feuille de plastique transparent car le radiateur est relié au -15 V au travers de l’amplificateur opérationnel. Il faut donc faire attention à ce qu’aucune autre partie du circuit ne soit en contact avec le radiateur.