LABOUE Benoît 						SELLOS Sara

Simulation d’un voilier virtuel

Sommaire

Intro …………………………………………………………3

1.Analyse…………………………………………………….4

1.1 Principe de fonctionnement……………………………...4

1.2 Fonctionnalités à satisfaire…...………………………….7

1.3 Schéma fonctionnel……….…...………………………...7

1.4 Modèle UML…………………………………………….8

2.Conception……………………………………………..…10

2.1 Interface graphique réalise……………………………..10

2.1.1 Les images réalistes…………………………………..10

2.1.2 Le tangage du voilier………………………………....14

2.1.3 Le son………………………………………………...15

2.2 Gestion de la caméra…………………………………...16

2.3 Gestion des moteurs……………………………………20

3. Difficultés………………………………………………..22

Conclusion……………………………………………….....24

Bibliographie……………………………………………….25

Annexes…………………………………………………….26

Introduction

L’objectif de ce projet est de concevoir un voilier virtuel avec retour d’effort. Pendant que l’ordinateur simule le voilier avec un graphisme réaliste, l’utilisateur le pilote à l’aide d’une barre et d’une corde. Il doit également ressentir la force de l’eau sur la barre et celle du vent sur la voile.

Tout d’abord, nous avons voulu rendre cette simulation la plus réaliste possible. En effet, nous avons modifié les équations d’état pour que le voilier soit soumis au tangage et nous avons amélioré l’interface graphique grâce aux fonctionnalités d’OpenGL, bibliothèque permettant la conception d’images 3D. A l’aide de la bibliothèque FMOD , nous avons également incorporé du son pour simuler le bruit de l’environnement marin.

La gestion des images par WebCam s’effectue grâce aux fonctionnalités d’OpenCV, bibliothèque d'analyse d'images et de vision par ordinateur.

Enfin, nous avons réalisé une commande de moteurs pour simuler le retour d’efforts sur la barre et sur la corde.

1. Analyse

1.1 Principes de fonctionnement

FIG 0 – schéma de fonctionnement

La Voile et le Gouvernail

L’utilisateur agit manuellement sur deux  écoutes : une corde et une barre.

La caméra observe les deux écoutes et envoie les images à l’ordinateur. Lorsque l’utilisateur manipule la corde, il constate que la voile virtuelle  se déploie. De même, lorsqu’il agit sur la barre, cela entraîne des conséquences pour le gouvernail virtuel de la simulation.

Le système parvient à distinguer la corde de la barre grâce à un code de couleur. En effet, la corde est liée à un repère vert alors que la barre est liée à un repère rouge. Grâce au barycentre des points rouges et au barycentre des points verts visualisés par la caméra, le système calcule l’angle δv de la voile et  l’angle δg du gouvernail

Après avoir calculer ces variables δv et δg, le système suit fidèlement des équations d’états afin que le bateau virtuel puisse avancer.

les équations d’état

Pour réaliser notre simulation, nous nous sommes fondés sur les équations d’état suivantes

G : 	Centre de rotation du bateau

rg :	Distance entre G et le gouvernail

rv :	Distance entre G et le mat

αg :	Portance du gouvernail

αv : 	Portance de la voile

αf :	Coefficient de frottement contre l'avancement du bateau

αθ :	Coefficient de frottement contre la rotation du bateau

J : 	Moment d'inertie du bateau

L : 	Distance entre le centre de poussée de la voile et le mat

β : 	Coefficient de dérive appliqué à la force du vent lorsque la voile est relachée

m : 	Masse du bateau

V : 	Vitesse constante du vent de l’environnement.

x : 	Abscisse de G dans le repère orthonormée de coordonnées

y : 	Ordonnée de G dans le repère orthonormée de coordonnées

θ : 	Angle formé entre l’axe du bateau et l'axe des abscisses

δv : 	Angle formé entre l’axe du bateau et la voile

δg :  	Angle formé entre l’axe du bateau et le gouvernail

v : 	Vitesse selon la direction de l’axe du bateau

u1 : 	Dérivée par rapport au temps de δv

u2 : 	Dérivée par rapport au temps de δg

ω : 	Vitesse angulaire du bateau autour de G

fv : 	 Force orthogonale du vent exercée sur la voile

fg : 	Force orthogonale de l'eau sur le gouvernail

les moteurs

Le système doit également simuler un retour de force sur la corde et sur la barre. Le but est que l’utilisateur ressente une force lorsqu’il tire sur la corde ou sur la barre et que ces forces soient égales à celles calculées par la simulation. On devrait donc avoir un moteur qui enroule une corde qui représentera l’écoute de grande voile et un moteur relié à la barre. Le système doit donc asservir en couple deux moteurs au travers d’une liaison série ou USB en n’ayant pour le moment que la webcam comme capteur. Etant donné la similitude entre la corde et la barre, nous nous somme attachés à développer le système pour la corde dans un premier temps.

L’interface

Nous devons donc créer un environnement 3D réaliste. Or, il existe déjà une interface de réalisée avec la librairie OpenGL, dédiée à la 3D, ce qui convient parfaitement. Nous avons donc décidé de partir de l’interface déjà faite en C++. Deux interfaces ont effectivement été réalisées : une sous Builder et une sous Visual C++. Notre premier choix s’est porté sur l’interface réalisée sous Builder, du fait de la facilité avec laquelle on peut réaliser des interfaces graphiques. Ce qui à posteriori, ne fut pas le bon choix étant donnée les problèmes à interfacer la webcam et l’interface graphique avec cette interface de développement. La version finale du projet sera donc sous visual C++.

1. 2 Fonctionalités à satisfaire

Notre système est le logiciel de simulation. Les acteurs externes au système sont représentés par l’utilisateur, la webCam et les deux  moteurs

Le système doit être capable de satisfaire les fonctionnalités suivantes :

- capter les images envoyées par la webcam

-  traiter les images qu’il reçoit

- assurer, grâce aux équations d’état, une visualisation réaliste du voilier et de l’environnement marin

-  simuler le retour d’effort sur les écoutes en calculant l’asservissement approprié pour

les moteurs.

1.3 Schéma conceptuel du système

1.4 UML

Cas d’utilisations et diagrammes de classe

On définit les acteurs externes au système de la manière suivante :

- l’utilisateur agit sur les deux écoutes, c'est-à-dire la corde et la barre.

Cet utilisateur tire sur la corde, pousse la barre puis observe à l’écran ce que donne la simulation.

- la caméra, quant à elle, observe les positions des deux écoutes puis envoient les images à l’ordinateur.

- les moteurs appliquent les consignes que l’ordinateur leur envoie en modulant leur alimentation en fonction des calculs qu’ils reçoivent. Suite à cela,  les moteurs agissent respectivement sur la corde et  sur la barre pour simuler un retour de force.

2. Conception

  - Une interface graphique réaliste

    - Les images réalistes

Nous avons débuté par une prise en main d’OpenGL. Nous avons d’abord essayé de comprendre le code déjà réalisé qui permettait de dessiné un bateau sur une étendue bleue dont voici l’aperçu :

Nous nous sommes ensuite attaché à rendre l’interface plus réaliste et cela en deux étapes :

- D’abord nous avons modifié l’aspect du bateau en essayant d’arrondir sa carène et nous avons modifié le mat de façon à ce qu’il soit cylindrique et qu’il ne soit pas formé par un trait dont l’épaisseur ne varie pas en fonction de la profondeur à laquelle il se trouve dans la scène.

- La deuxième étape a été la mise en place des textures. Deux problèmes se sont alors posés: où trouver les images et comment les positionner sur les objets.

  - l’application des textures se faisait simplement par l’appel à la fonction glTexCoord2f(x,y) avant la création d’un Vertex. Cette fonction permet de positionner les points dans l’image d’où l’on tire la texture. Les coordonnées de texture vont de 0.0 à 1.0 pour chaque dimension x et y :

Ainsi, par exemple, pour un quadrilatère, il suffit d’assigner les coordonnées (0,0) (1,0) (0,1) (1,1) à chaque coin du quadrilatère pour que la texture lui soit appliquée :

Nous avons donc appliqué cette méthode à toutes les parties du voilier ainsi qu’à la mer.

  - Reste ensuite le problème, du chargement d’image. Pour cette partie, nous nous sommes inspirée de la fonction LoadBitmap(char* filename) détaillée sur le site : http://www.spacesimulator.net/tut3_texturemapping.html. Cette fonction permet de lire des fichiers bitmap et de charger ces images dans un tableau pour ensuite charger la texture en mémoire. Nous avons modifié cette fonction afin de pouvoir choisir le numéro qui est assigné chaque texture à l’aide de la fonction glBindTexture et qui permet d’identifier une texture. L’appel d’une texture se fait, ensuite, simplement avec un nouvel appel à glBindTexture et le numéro correspondant.

  - Nous avons également ajouté le ciel qui est une sphère centrée sur la camera sur lequel on a mis une texture. Pour une sphère qui est une quadrique l’apposition de Texture est  plus simple et il n’y a pas besoin d’utiliser de coordonnées de texture

Après apposition des textures et ajout du ciel, le résultat est le suivant :

Pour permettre une meilleure prise en main du voilier nous avons ensuite changé la vue. Nous sommes passés d’une vue fixe à une vue arrière du voilier, en mouvement donc. Il a donc fallu positionné la caméra en fonction de la position du voilier, de son angle par rapport au vent mais aussi en fonction de son amure (vent bâbord ou tribord). Mais pour que l’utilisateur  puisse se repérer nous avons décidé de mettre en bas à droite une flèche indiquant la direction du vent et en bas une barre indiquant la force du vent. Pour cette dernière partie il a donc fallu déterminer le premier plan de la scène. Les paramètres de la vue peuvent être représenté ainsi :

Ces différents paramètres sont réglés par l’appel aux fonctions :

- gluPerspective(70, Width/Height,1.0, 10000.0) où width/height représente la ratio largeur sur hauteur de la fenêtre

- gluLookAt(xcam,ycam,zcam,xpcam,ypcam,zpcam,0,0,1) où les coordonnées (0,0,1) représente les coordonnées de la verticale.

Au départ, nous avons choisi pour les coordonnées du centre, les coordonnées du voilier.   Les coordonnées de l’œil de l’observateur peuvent donc être obtenu en prenant :

xcam = xpcam – distance(œil-centre)*cos(θ)

ycam = ypcam – distance(œil-centre)*sin(θ)

De cette façon, la direction d’observation pointée par le vecteur (cos(θ),sin(θ)) sera également la direction pointée par la proue du bateau. Puis nous avons ajouté un décalage de la caméra à droite ou à gauche du voilier suivant la position de la voile. Pour cela, il suffisait de d’ajouter un décalage aux coordonnées de l’œil de l’observateur et du centre de la scène, en suivant la direction perpendiculaire à la direction d’observation, pointé par le vecteur (-sin(θ),cos(θ)).

Ensuite pour disposer les indicateurs du vent, nous avons déterminé les coordonnées du centre du premier plan :

(xcam+1.1*cos(θ),ycam+1.1*sin(θ))

Puis nous déduisions la coordonnées des indicateur du vent en se déplaçant dans le repère formé par les vecteurs  (-sin(θ),cos(θ)) et z.

Le résultat est le suivant :

2.1.2  Modification du modèle : le tangage du voilier

Pour que la simulation soit la plus réaliste possible, nous avons fait en sorte que le voilier virtuel subisse un tangage.  Pour cela, nous avons modifié les équations d’état en considérant deux nouvelles variables : l’angle φ et sa dérivée notée φpoint .

On définit le repère galiléen R= (O, X,Y,Z) et le repère lié au bateau Rb = (G,Xb,Yb,Zb))

Le bilan des forces intervenant dans le tangage du voilier s’exprime de la façon suivante :

Le voilier est soumis à son poids P et la poussée d’Archimède πa. La résultante de cette force, nous l’avons calculée de manière empirique, en faisant des tests sur la simulation. Il s’est avéré que la résultante, que l’on ramène au point R tel que GR = 1.5, vaut P+ πa = - 9000*g Z. On prend aussi en considération le poids du passager Ppassager=- mpassager*gZ.

Mais il subit également, selon son axe, les forces de frottements visqueux dont le moment

Mf=-ηdϕdtX, η étant la viscosité. Enfin, le voilier est soumis à la force du vent fv perpendiculairement au mât et située à la hauter hv en partant du point G.

Pour établir cette nouvelle équation d’état liée au tangage, nous avons eu également recourt au moment d’inertie Jv selon l’axe Xdu bateau. Pour que le voilier ne tangue pas de manière exagérée, nous avons considéré que le moment d’inertie  Jv selon l’axe du voilier serait deux fois plus grand que J, moment d’inertie du bateau selon Z, ie Jv = 2*J.

En effectuant les bonnes projections, on obtient :

Jv d²ϕdt²=- η dϕdt + fv hv cos (δv)*cosφ -9000* 1.5*g sin(φ) cos(φ) - mpassager*g cos(φ)

Les deux équations d’état supplémentaires sont donc les suivantes :

ϕ = φpoint

ϕpoint = (- η  φpoint - fv hv cos (δv)*cosφ -9000* 1.5*g sin(φ) cos(φ) - mpassager*g cos(φ))/Jv

2.1.3 Le son

Pour accentuer le réalisme de la simulation, nous avons également incorporé du son afin d’entendre le bruit de l’environnement maritime dans lequel évolue le voilier. Nous avons utilisé FMOD, une bibliothèque de gestion sonore multiplateforme et disponible pour de nombreux langages.

Dans la simulation, les oiseaux marins ne sont pas visibles mais on peut les entendre grâce à la fonction chantDeMouette(). Cette fonction appelle la classe K2D_Sound qui regroupe toutes les fonctions FMOD dont nous avons besoin.

Ici, nous utilisons un fichier son enregistré sous format wav.  C’est pourquoi la classe K2D_Sound utilise principalement des streams, c’est à dire des types de FMOD supportant le chargement de fichiers sonores en format wav, midi, mp3.

2.3.1.La fonction chantDeMouette() et la classe K2D SOUND

Initalisation de la bibliothèque FMOD

La fonction chantDeMouette() commence par appeler la fonction static init() de l’objet K2D_sound qui elle-même utilise la fonction FSOUND_Init() de la bibliothèque FMOD. Cette fonction prend 3 arguments en paramètre : le taux d'échantillonnage, le nombre de canaux maximum et les effets DirectX générés par FSound. Le nombre de canaux correspond au nombre de séquences différentes que l’on peut jouer simultanément. Sur un jeu normal, il ne devrait pas dépasser 16, mais on peut dépasser les 64 pour d’importantes productions sonores. Bien entendu, les ressources matérielles nécessaires dépendent du nombre de canaux alloués. Dans notre code, nous n'avons utilisé que 4 canaux.

Chargement du son

Nous chargeons ensuite le stream avec le fichier sonore mouette.wav grâce à la fonction load() de la classe K2D_Sound. C’est une fonction spécifique de FMOD qui est véritablement utilisée, la fonction FSOUND_Stream_Open() nécessitant quatre paramètres : le premier correspond au canal où l'on voudra jouer le son (FSOUND_FREE laisse à FSOUND le choix de celui-ci), suivi de l'adresse du fichier, du type de lecture et d'un entier.

Exécution du son

Désormais FMod est initialisée. Pour jouer un stream,, on se sert donc de la fonction play() de la classe K2D_Sound qui utilise la fonction FSOUND_Stream_Play() prenant en paramètre le canal à utiliser ainsi que l'objet stream.

Libération de la mémoire

On libère le stream grâce à la fonction FSOUND_Stream_Close(). Il ne reste plus qu'à fermer FSOUND via la fonction FSOUND_Close(). Ainsi, toutes les ressources allouées par l'API sont libérées.

2.3.1.2 Mise en place de la fonction chantDeMouette() dans le programme

Notre problème principal, c’était d’exécuter cette fonction sonore indépendamment du reste du programme : il fallait absolument éviter qu’elle rentre en conflit avec la capture des images, par exemple. Pour cela, l’avons associée à un THREAD (ou processus léger) qui l’exécute  toutes les 30 secondes. On peut ainsi entendre régulièrement chanter les oiseaux maritimes sans porter préjudice à l’avancer du bateau.

  - Gestion de la caméra

La webcam, reliée au PC par port USB, envoie à l’ordinateur les images de la corde (reliée à un repère vert) et de la barre (reliée à un repère rouge). Le programme assure, grâce à la bibliothèque OpenCv, la capture de ces images ainsi que leur traitement.

    - la capture des images

Tout d’abord, nous cherchons à enregistrer les images envoyées à l’ordinateur. Pour cela, le système alloue et initialise une structure CvCapture pour lire le flot des images vidéo issues de la camera. Puis, grâce à la fonction cvCaptureFromCAM , il identifie la caméra qui lui envoie les données. Ensuite, avec la fonction cvQueryFrame, le programme initialise un espace mémoire pour enregistrer les images qu’il capture grâce à l’instruction cvGrabFrame et qu’il converti en format IplImage avec l’instruction cvRetrieveFrame. Enfin, en utilisant  la fonction cvCreateImage, on copie à plusieurs reprises l’image obtenue pour procéder à son traitement.

2.2.2 le traitement des images

Notre objectif est ensuite de pouvoir détecter les contours du repère vert (pour la corde) et du repère rouge (pour la barre). Le traitement d’image, réalisé au sein de la fonction barycentre de notre programme comprend donc cinq étapes : le désentrelacement, le seuillage, l’ouverture de forme et la détection de coins.

- Le désentrelacement

Il existe plusieurs modes de codage informatique des couleurs, mais le plus utilisé pour le maniement des images est l'espace colorimétrique Rouge, Vert, Bleu. Cet espace est basé sur une synthèse additive des ces trois couleurs.

L’image source issue de la webcam est au départ constituée des trois composantes Rouge, Vert et Bleu. A partir de cette source, on utilise la fonction cvCvtPixToPlane afin d’obtenir trois images contenant une seule des trois composantes couleurs. L’opération de seuillage sera donc effectuée sur chacune des trois images ainsi obtenues

- seuillage de l’image

L'opération dite de "seuillage simple" consiste à mettre à zéro tous les pixels ayant un niveau de gris inférieur à un certain seuil et à 255 les pixels ayant une valeur supérieure. Le résultat du seuillage est donc une image binaire contenant des pixels noirs et blancs, c'est la raison pour laquelle le terme de binarisation est parfois employé. Le seuillage permet de mettre en évidence des formes ou des objets dans une image. Toutefois, la difficulté réside dans le choix du seuil à adopter. Ici, nous avons procédé à un seuillage manuel. Pour l’image des pixels rouges, le seuil vaut 50 alors que pour celles des pixels vert et bleu, le seuil vaut 20.

- Ouverture de forme

Une fois l’image binarisée, on cherche à séparer les objets proches qui sont fusionnés, à isoler les surfaces présentes dans l'image puis à lisser les contours. En traitement d’image, on parle d’ouverture de forme. Pour appliquer cette méthode, on utilise des opérations de morphologie mathématique comme l’érosion et la dilatation. C’est la fonction cvMorphologyEx de la bibliothèque OpenCv qui a été utilisée pour procéder à l’ouverture de forme.

- détection des coins

La dernière étape consiste à détecter les contours de deux formes vertes et rouges que l’on visualise sur l’écran. Pour cela, on utilise la fonction cvGoodFeaturesToTrack. Cette fonction applique tout d’abord sur l’image un filtre de Sobel qui est utilisé pour obtenir la dérivée de l’image selon x et y. Puis la fonction calcule la matrice de covariance d’un groupe de pixel. Enfin, elle calcule les valeurs propres de cette matrice. Le pixels sélectionnés sont ceux qui ont des valeurs propres élevées, càd ceux qui appartiennent à un contour.

Puis, grâce à la fonction cvCircle, on peut voir à l’écran des points noirs entourant les deux formes vertes et rouges voulues.

2.2.3 le calcul des barycentres

A l’aide de ces pixels remarquables appartenant aux contours, on est alors en mesure de calculer les coordonnées du barycentre des points rouges Gr(centreXr, centreYr) associés à la barre et celui des points verts Gv(centreXv, centreYv) associés à la corde.

2.2.4 calcul des angles δv et δg

D’après les équations d’état  du voilier (cf  1.1 équation d’états), on remarque que les variables δv (formé entre l’axe du bateau et la voile)  et δg (formé entre l’axe du bateau et le gouvernail) sont fondamentales à l’évolution du voilier

Or, le calcul de l’angle δv et de l’angle δg dépendent respectivement des barycentres Gv et Gr précédemment calculés.

En effet, dans la fonction Incremente() du programme, on a :

δg=1,5−3352.centreXr, avec centreXr est l’abscisse du barycentre Gr lié à la barre

δv=(π2−θ).(1−centreYv288), où centreYv est l’ordonnée du barycentre Gv lié à la corde

  - Le retour de force : gestion des moteurs

La première chose à faire a été de choisir le type de moteur. Or étant données les contraintes du système, nous avons naturellement choisi d’utiliser des moteurs à courant continu pour lesquels les relations entre tension et vitesse de rotation et entre courant et couple sont simples en statique:

T=K*I ;

U=K*Ω ;

L’utilisation de moteurs pas à pas n’aurait pas été judicieuse, ici, car le couple n’est pas aisément contrôlable. Ils sont plutôt utilisés pour un positionnement précis du fait de leur mode de fonctionnement par pas ou demi pas, ce qui n’est pas notre but, ici. Pour le choix, du moteur à courant continu, il faut ajouter que le moteur ne doit pas être trop démultiplié pour que l’utilisateur puisse faire tourner le moteur lorsqu’une tension nulle lui est appliquée.

La deuxième étape, a été de choisir le ou les cartes de commandes permettant de commander les moteurs : soit nous concevions notre propre carte de commande par liaison série, probablement à l’aide d’un PIC créant un PWM en entrée d’une carte de puissance, soit nous utilisions des cartes du commerce.  Ils existent, dans le commerce, de nombreuse carte de commande de servomoteurs par liaison USB ou série. De plus, les cartes de puissance pour moteurs à courant continu acceptant les signaux pour servomoteur existent également. Malheureusement, toutes ces cartes ne permettent que de réguler la tension du moteur et non pas le courant, qui crée le couple. Mais la régulation de tension semble être, si l’on veut un montage simple, une étape nécessaire, quitte à convertir la tension en courant ensuite. Nous avons donc choisi d’utiliser de cartes du commerce car nous n’auront pas pu faire vraiment mieux et certaines cartes sont aisément contrôlables par USB en C/C++ sous Windows moyennant des drivers et quelques librairies. De plus, certaines cartes avaient déjà été achetées pour une utilisation dans les robots du club robotique et qui n’ont finalement pas été retenu pour ces projets. Parmi les cartes disponibles nous avons choisi d’utiliser une carte permettant le contrôle de 16 servomoteurs de la marque permettant le contrôle de servomoteurs en utilisant, d’un point de vue logiciel, le port USB comme un port série normal ce qui simplifie grandement le développement.

La sortie de la carte est un signal modulé en codé d’impulsion, formé d’impulsion de 0.25 ms à 2,75 ms répétées toutes les 20 ms environs :

Le module se commande par l’envoi de trame du type :

Les différentes commandes sont données en annexes (Pololu Mode). Par exemple pour régler la longueur de l’impulsion de 2ms, ce qui correspond à une consigne de 220, on envoit : 0x800103015C. Ce qui correspond à la commande 3 puis 01 correspond au premier bit de 220 et 5C est le code hexadécimal pour 220 pour lequel on a mis à 0 le 8ème bit. Nous avons réalisé les fonctions permettant l’écriture sur liaison série simplifiant l’envoi des commandes et des consignes. Avec cette carte, 256 largeurs d’impulsion sont possibles, déterminées par une valeur entre 0 et 255.

Pour la carte de puissance nous utiliserons la carte « MD22 - 50 V Dual H-Bridge Motor Driver » qui a plusieurs réglages  et qui se règle à l’aide de quatre petits interrupteurs.

Il existe notamment un mode permettant le contrôle de deux moteur à courant continu par des signaux modulé en code d’impulsion (mode RC), c’est celui-là que nous avons choisit. Par contre, la tension à ces bornes ne varie que pour des valeurs d’impulsion d’entrée entre 1 ms et 2 ms. En dehors de ces valeurs la tension de sortie est nulle. Après quelques tests, nous avons établi que les valeurs de commande pour contrôler la chaîne entière étaient comprises entre 36 et 220 : 36 correspondant à une tension maximale négative, 220 à une tension maximale positive et 128 correspondant à une tension nulle en sortie. Il y a également une zone morte autour de 128, c'est-à-dire que la tension reste nulle pour quelques valeurs au dessus et en dessous de 128.

Enfin il reste une étape, encore à définir, c’est l’asservissement en couple. En effet, avec ce que l’on a définit pour l’instant, nous ne pouvons que réguler la tension du moteur qui est responsable de la vitesse de rotation et non pas du couple. Il faut donc trouver un moyen d’asservir en couple les moteurs. Nous voulions au départ, limité au maximum le nombre de composants, c’est pourquoi nous sommes d’abord tourné vers une solution dont les chances de succès n’étaient pas claires dès le départ. Pour réaliser un asservissement, il fallait pouvoir réaliser un bouclage du système, et donc connaître le courant traversant le moteur ou le couple crée par celui-ci :

Or l’idée est que, dans un moteur à courant continu, tension, courant, couple, et vitesse de rotation sont liées par des équations dynamiques. En effet, un moteur à courant continu peut-être modélisé comme suit :

Sachant que la tension e = KΦω et que le couple crée par le moteur est T=KΦi, les équations sont les suivantes :

Nous supposerons que la variation de courant est faible et ω’ faible, ce qui donne:

Tr = T = KΦi

U  = Ri + KΦω

On obtient donc l’équation de T = 	en supposant constant ce qui est généralement le cas pour les moteurs de modélisme, on peut écrire T=

Dans le cas d’une commande proportionnel, on a u = Cp*(T0-T) où T0 est le couple de consigne. D’où :

T=

Théoriquement, il serait donc possible d’approximer le couple du moteur. Nous verrons par la suite que l’implémentation en C++ de cette méthode n’a pas réussis.

Il nous faut donc une autre solution. La solution trouvée est la conception d’une carte de conversion tension – courant. L’idée est qu’en statique le courant est proportionnel au couple. En supposant le système quasi statique, l’utilisateur appliquant de son coté un force résistante de façon a garder la corde dans une position donnée, ont peut supposer que les variation de courant ne sont pas trop importantes. Le schéma choisi sera un schéma avec amplificateur opérationnel de puissance L165 pouvant supporter jusqu’à 3A

En prenant R très faible par rapport à R1 et R2, on peut supposer que le courant traversant la résistance de shunt est pratiquement égale au courant alimentant le moteur. Donc en appliquant Millman sur les entrée V- et V+, on trouve les potentiels suivants :

En régime linéaire, V+=V- on a donc la relation entre VE et I suivante :

Il faut donc choisir R1 et R2. La résistance R est choisie la plus petite possible pour éviter qu’elle soit traversée par une puissance trop élevée et fixée à 0,47 Ω. Au départ, nous sommes parties sur une tension de 18 V et un courant maximum de 1 A. Nous avons donc prit R1 = 39 kΩ et           R2 = 1 kΩ, ce qui donne un gain de 0,05 donnant 0.9 A pour une tension de commande de 18 V. En pratique, nous nous contenterons d’une alimentation de 15 V pour éviter toute surchauffe. Ce qui fait un courant maximale de 0.75 A.

- difficultés

Pour l’interface graphique, un problème que nous avons essayé de résoudre, sans succès, a été l’intersection de la surface représentant la mer et du bateau. Parfois, lorsque le bateau tangue, la mer recouvre une partie du fond le bateau, donnant l’impression que l’eau entre dans le bateau. Nous avons bien tenté d’utiliser un autre buffer appelé PENCIL qui permet de ne pas afficher certaine partie mais nos essais sont restés sans succès.

Un autre problème a été l’interfaçage de la Webcam avec l’interface graphique, d’abord développée sous Borland C++. Après plusieurs essais, nous n’avons pas réussi à implémenter le code de la Webcam réalisée, lui, sous Visual C++. L’installation des bibliothèques sous Borland C++ s’est montrée très compliquée. C’est pourquoi la version finale de l’application a été entièrement codée sous Visual C++.

Nous avons tenté de coder le bouclage de l’asservissement en couple par Webcam en C++. Malheureusement, dès le début des essais, les tentatives ne sont pas concluantes. Le premier problème a été de déterminer le temps écoulé entre chaque capture d’image Webcam, qui n’était pas constant, entraînant des incohérences dans l’obtention de la vitesse. Mais malgré cette modification, le système continu à osciller lorsqu’on tire sur la corde. Nous avons ensuite essayé d’ajouter des filtres sur la position des barycentres pour essayer d’éliminer les petites oscillations sur la webcam. Nous avons choisi un filtre de la forme suivante :

X(n+1) = λ*X + (1-λ)*X(n)

Avec X la position du barycentre dans l’état présent et (X(n)) la suite des positions filtrées.  Mais le système ne répondait toujours pas comme il fallait. Nous avons donc abandonné cette solution et nous avons élaboré la carte de conversion tension - courant.

Nous avons réalisé le montage du convertisseur sur un support pré-perforé avec des pistes en cuivre parallèles. Malheureusement, la première version de la carte n’a pas fonctionnée ou fonctionnait par intermittence. Les raisons semblaient être des parasites à cause de mauvaises soudures et de lignes d’alimentation et de commande trop longues. Nous avons donc réalisé une deuxième carte en y ajoutant des capacités anti-parasites sur les lignes d’alimentations de l’amplificateur opérationnel et sur la sortie « moteur ». Cette nouvelle version fonctionne maintenant très bien et s’interface parfaitement avec la chaîne de commande déjà réalisée. Nous avons pu la tester à l’aide d’un petit programme que nous avions réalisé précédemment pour tester la carte de commande. Ce dernier permet de transformer une consigne entre -150 et 150, entrée par l’utilisateur, en une consigne entre 36 et 220, envoyée à la carte de commande et permettant l’obtention d’une tension à la sortie de la carte de puissance entre -15 V et +15 V. Bien sûr pour le test de notre carte, il ne fallait envoyé qu’une tension positive (une consigne entre 0 et 150) car les capacités de filtrage, ajoutées, sont polarisées et ne permettent qu’un courant positif. Finalement, avec ce dispositif nous pouvons créer un courant dans le moteur entre 0 et 0.8 A contrôlé par ordinateur. La dernière étape a été la mise en place du système de retour d’effort du voilier, complet. Là encore nous avons constaté des oscillations dans la commande, nuisant à la réalité de la simulation. Nous avons réussis à atténuer ces oscillations en divisant la consigne. Ce qui a eu pour effet de diminuer les efforts exercés sur la corde et donc les oscillations. Malheureusement, si on diminue trop les efforts, l’utilisateur peut aisément tirer sur la corde est sortir des limites de la Webcam. Il faut donc faire un compromis entre oscillations et effort maximal exercé.

Pour essayer de diminuer, encore plus, les oscillations nous avons également essayé d’anticiper les efforts en utilisant la vitesse du barycentre pour calculer, à l’instant t, l’effort sur la voile à l’instant t+1. Mais en moyennant la vitesse à l’instant t avec celle à l’instant t+1, les résultats sont pires.

Conclusion

Ce projet industriel a fortement contribué à étoffer nos connaissances en terme de programmation. Tout d’abord, il nous a permis d’utiliser un outil puissant, la bibliothèque OpenGL, pour la mise en œuvre des interfaces graphiques. Grâce à lui, nous avons également appris à insérer du son dans un programme et à créer un fil d’exécution sous Windows, ce qui est, en réalité, bien plus compliqué qu’il n’y paraît. Par ailleurs, nous avons eu l’occasion d’utiliser la bibliothèque OpenCv  pour gérer une caméra et faire du traitement d’image. Enfin, nous avons appris à commander un moteur à l’aide d’une carte électronique.

Bibliographie

Sites internet :

http://www.spacesimulator.net/tut3_texturemapping.html

http://www.fmod.doc

http://spaceinvadersgl.sourceforge.net/index_fr.html

Documentation écrite :

Modélisation et commande d’un bateau à voile, de Luc JAULIN

The OpenGL utility Toolkit (CLUT), Programming interface, de Mark J. Kilgard

Visualisation avec OpenGL, de Jérémie Allard

Application Système coupe de Robotique E=M6-2006, traitement d’image, Thierry Lacoste- Promo 2006, ENSIETA

Introduction à C++ Builder, de Bruno Garcia